申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 宫腔电切镜 |
| 用途及适用人群 | - 该产品配合高频手术设备使用，利用高频电流热效应对宫腔病变组织进行切除。用于宫腔疾病的诊断和治疗子宫内病变的一项微创性妇科诊疗技术。 - 适用人群为：子宫内膜息肉、子宫黏膜下肌瘤、宫腔粘连、异常子宫出血、子宫纵隔或畸形矫正患者，妊娠残留物等患者。具体需根据病变类型，症状严重程度及生育需求综合评估。 |
| 设备的功能要求 | 1.外鞘直径6mm，可以免扩宫，创伤小，使用范围广。 2.盐水中切割，无TURP综合征，可以切除超大组织。 3.双极电流，只流经患者身体局部，无灼伤危险。 4.心脏起搏器安全，避免闭孔神经反射。 5.无组织黏附，无须清理，切割更加顺畅。 6.组织热损伤深度小，无碳化，利于病理检查。 7.创面干净，组织识别更加准确。 8.糖尿病患者首选。 9.可重复使用，降低科室费用. |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的配置要求 |  |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修≥3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

科主任签名：

20225年10月15日