申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 移动式 C 型臂 X 射线机 |
| 用途及适用人群 | 用于麻醉科手术室术中实时成像，支持骨科复位固定、介入穿刺、疼痛治疗等手术引导；适用各类手术患者，包括成人、儿童及老年患者，满足不同体重（5kg-150kg）患者的术中成像需求。 |
| 设备的功能要求 | - 具备高清实时成像功能，支持动态影像采集与存储，满足术中精准定位需求； - 2.可灵活移动，适配手术室不同手术台布局，操作便捷不影响手术流程； 3.具备辐射防护功能，保障医护人员及患者辐射安全； 4.支持影像后处理（放大、旋转、测量等），便于手术评估； 5.可与医院PACS系统对接，实现影像数据共享与归档。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 | 硬件配置： 1.一体化移动台车，含内置高压发生器、球管、探测器、显示器及操作控制台； 2.可充电锂电池，续航时间≥4小时，支持充电状态下正常工作； 3.配备辐射防护屏蔽板、铅衣、铅围脖等防护用品； 4.含影像工作站，支持脚踏开关、无线遥控器双重操作； 5.标配USB接口、DICOM网络接口，支持数据导出与传输； 软件配置： 1.具备影像增强、降噪、边缘锐化等后处理软件； 2.支持距离、角度、面积等测量功能； 3.具备患者信息管理系统，可录入并关联手术信息； 4.支持PACS系统对接软件，保障数据互通。 |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修≥3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）