申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 彩色多普勒超声诊断仪采购项目参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 彩色多普勒超声诊断仪 |
| 用途及适用人群 | 主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、神经、血管、儿科、急重诊等超声检查。 使用科室：超声医学科。 |
| 设备的功能要求 | 1.基础成像功能：具备二维灰阶模式、谐波成像模式、M 型模式（彩色M型模式、解剖M型模式）、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）、频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）、组织多普勒成像等基础功能； 2.高级成像技术：宽景成像、造影及造影定量分析功能（要求支持腹部探头、浅表探头、腔内容积探头）、微血管造影功能、扩展成像、精细血流自动识别成像、穿刺针增强技术、立体血流成像、弹性成像、自动盆底超声功能。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 | 1.使用电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz； 2.≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器 3.连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0 4.超声图像存档与病案管理系统 5.视频/音频输入、输出 6.硬盘容量≥1 T 7.多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 8.支持ECG/PCG信号 9.探头接口：≥4个 - 10.配备5个探头： - 腹部探头1把， - 腔内容积探头1把，带宽2.0-9.0MHz，图像角度≥190° - 高频线阵探头1把， - 单晶相控阵探头1把， - 凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能。 - 11.配备耦合剂加热器、专业腔内探头放置架 |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥10年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 9.需要配备连接超声工作站的电脑、高清数据线、采集卡、彩色打印机。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

科主任签名：朱付华

2025年12月3日