申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 彩色多普勒超声诊断仪采购项目参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 彩色多普勒超声诊断仪 |
| 用途及适用人群 | （一）用途​ 主要用于腹部、外周血管、小器官、肌骨、介入等方面的临床超声诊断和科研，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求​ （二）适用人群​ 覆盖全年龄段，可针对不同年龄段人群的生理特点开展适配检查。​ 使用科室：超声医学科。 |
| 设备的功能要求 | 1.基础成像功能：具备二维灰阶成像、M 型成像、频谱多普勒（PWD、CWD）、彩色多普勒血流成像等基础功能，支持多模式联合应用。 2.高级成像技术： 智能波束形成技术（多同步脉冲激励、多声束高密度接收等），提升图像分辨率与穿透力； 组织谐波成像（含脉冲减影、滤波、差量谐波）及超低速血流显示技术，增强细微结构与血流信号检测； 高级复合成像（空间、频率复合及斑点噪声消除），优化组织边界显示； 穿刺针增强显示、微小钙化增强显示，支持介入诊疗与肿瘤早期筛查。 造影成像功能：含造影微血管成像模式、造影定量功能； 3.智能优化功能：二维、频谱及彩色多普勒模式下的一键图像优化，自动调节增益、标尺、取样门位置等参数。 4.测量与分析功能：支持心脏、妇产、血管等多领域量化分析，含自动测量（血管内中膜、颈后透明层等）及血流指数定量评估。 5.数据管理功能：具备图像存储、回放、病案管理及 DICOM3.0 接口，支持原始数据存储与多设备互联互通。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 | - （一）硬件配置 - 主机：搭载最新智能波束形成芯片及多路并行复合数据流处理模块； - 存储设备：内置双盘（SSD+ HDD），提升启动及运行速度； - 输入 / 输出接口： - 输入：S-VHS、RGB 彩色视频； - 输出：S-VHS、复合彩色视频、S-Video、DVI（HDMI）、USB 接口≥5 个； - 探头：标配 4 个探头（凸阵、线阵、高频线阵、微凸，参数符合上述 “探头技术指标”）。 - （二）软件配置 - 基础成像软件：二维、M 型、频谱多普勒、彩色多普勒模块； - 高级成像软件：组织谐波成像、差量谐波成像、高级复合成像、超微血流成像、微小钙化增强模块； - 测量分析软件： - 常规测量（距离、面积、体积等）； - 专项分析（心脏功能、产科、血管血流、血管内中膜自动测量、颈后透明层自动测量）； - 量化工具（血管指数分析、2D 直方图分析）； - 数据管理软件：图像存档与病案管理系统，支持硬盘、DVD/CD、USB 存储，支持原始数据（RAW DATA）存储； - 连通性软件：DICOM3.0 接口模块（装机后可直接使用）。 |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥10年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修≥3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 9.需要配备连接超声工作站的电脑、高清数据线、采集卡、彩色打印机。 10.配备耦合剂加热器。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

科主任签名：

20225年10月15日